      
Ausschreibungstext
[image: image2.png]




Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro HD KNX
· Für Büros, Besprechungsräume, Klassenräume, Hörsäle, sowie Sport- und Lagerhallen

· Präsenzmelder mit quadratischem Erfassungsbereich
· 4800 Schaltzonen auf 13 Ebenen für optimale Erfassungsqualität

· IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung 

· Optional: Fernbedienung RC6 KNX, Fernbedienung RC7 KNX, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter Control PRO AP Box KNX, Schutzkorb
Technische Daten:
Versorgungsspannung:

KNX-Busspannung
Reichweite:



Präsenz max. 8 x 8 m (64 m2)





Radial max. 8 x 8 m (64 m2)





Tangential max. 20 x 20 m (400 m2)





Mechanisch einstellbar
Montage:



Deckenmontage 

Montagehöhe:


2,5 – 10 m
Material:



UV-beständiger Kunststoff

Einstellungen:


Mittels ETS Software, Fernbedienung oder BUS

Lichtkanäle Licht 1 – 4:
Schalten/Dimmen, Schaltbetrieb, Konstantlichtreglung, Nachlaufzeit

Grundhelligkeit:
Dauer-EIN, 1 – 255 Min., 1 – 100%, ganze Nacht

Nachlaufzeit:



1 Sek. – 255 Min.
Ausgänge:
HLK, Präsenznachlaufzeit, Licht, Präsenz, Entfernung, Bewegungsprofil, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, Sabotageschutz
Schutzart/Schutzklasse:

IP20 bei UP und IP54 mit AP Box / Schutzklasse II Prüfzeichen:



CE, VDE-GS
Betriebstemperatur:


-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):

120 x 120 x 70 mm
Farbe:




weiß

Garantie:



5 Jahre

[image: image1.png]STEINEL





Artikelnummer:


008789
Menge:



___ Stück


Einzelpreis:



_____ €

Gesamtpreis:


_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de
Stand 10/2015

Technische Änderungen vorbehalten


[image: image2.png]